Полосы частот, выделенные в РФ 
для любительской радиосвязи на ДВ и KB (2010 год)

| Полосы радиочастот, кГц | Основа | Макс, ирина полосы сигнала на уровне -6 дБ, Гц | Виды излучения и использование полосы частот в порядке приоритета | Мощность в зависимости от категории радиостанции, Вт |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| Диапазон 2200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135,7 — 136,0 | Вторичная | 200 | CW, соревнования, QRSS | 100 |  |  | 100 | 10 |  |
| 136,0 — 137,4 | Вторичная | 200 | CW | 100 |  |  | 100 | 10 |  |
| 137,4 — 137,6 | Вторичная | 200 | Цифровые вццы радиосвязи (за исключением CW) | 100 |  |  | 100 | 10 |  |
| 137,6— 137,8 | Вторичная | 200 | CW (QRSS-вызы вная частота — 137,7 кГц) | 100 |  |  | 100 | 10 |  |
| Диапазон 160 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1810 — 1830 | Вторичная | 200 | CW | 10 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1830 — 1838 | Вторичная | 200 | CW (QRP-вызывная частота — 1836 кГц) | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| 1838 — 1840 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды радиосвязи, CW | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| 1840— 1843 | Вторичная | 2700 | Все цифровые вццы радиосвязи, CW | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| 1843 — 1875 | Вторичная | 2700 | SSB, CW | 10 |  |  | 10 | 0 |  |
| 1875 — 1900 | Вторичная | 2700 | SSB, CW | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| 1900 — 2000 | Вторичная | 2700 | SSB, AM, CW | 10 |  |  | 10 | 10 | Для AM ширина полосы сигнала 6000 Гц |
| Диапазон 80 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500 — 3510 | Первичная | 200 | CW (преимущественно для межконтинентальных радиосвязей) | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 3510 — 3560 | Первичная | 200 | CW (преимущественно для соревнований), QRS-вызывная частота — 3555 кГц | 1000 |  |  | 100 | 10 | Частоты в полосе 3510 — 3600 кГц могут использоваться для автоматических маяков (А1 А) |
| 3560 — 3580 | Первичная | 200 | CW (QRP-вызывная частота — 3560 кГц) | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 3580 — 3600 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные вццы радиосвязи, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 3600 — 3650 | Первичная | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), все цифровые виды радиосвязи, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 | В режиме LSB частота подавленной несущей — не менее 3603 кГц. |
| 3650 — 3700 | Вторичная | 2700 | SSB (QRP-вызывная частота — 3690 кГц), CW | 1000 |  |  | 100 | 10 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3651 кГц |
| 3700 — 3750 | Вторичная | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), SSTV ( SSTV-вызывная частота — 3735 кГц), все цифровые вццы радиосвязи, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 3750 — 3775 | Вторичная | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), CW | 1000 |  |  | 100 | 0 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3760 кГц |
| 3775 — 3800 | Вторичная | 2700 | SSB (преимущественно для межконтинентальных связей), CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| Диапазон 40 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 — 7025 | Первичная | 200 | CW (преимущественно для соревнований) |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 7025 — 7040 | Первичная | 200 | CW (QRP-вызывная частота — 7030 кГц) |  | 1000 |  | 100 | 10 |  |
| 7040 — 7047 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные вццы радиосвязи, CW |  | 1000 |  | 100 | 10 |  |
| 7047 — 7050 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные вццы радиосвязи, автоматические цифровые станции, CW |  | 1000 |  | 100 | 10 |  |
| 7050 — 7053 | Первичная | 2700 | Все цифровые вццы радиосвязи, автоматические цифровые станции, CW |  | 1000 |  | 100 | 10 |  |
| 7053 — 7060 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды радиосвязи, CW |  | 1000 |  | 100 |  |  |
| 7060 — 7100 | Первичная | 2700 | Все виды радиосвязи, SSB (преимущественно для соревнований), цифровая голосовая связь (вызывная частота — 7070 кГц), SSB QRP-вызывная частота — 7090 кГц |  | 1000 |  | 100 | 10 |  |
| 7100 — 7130 | Первичная | 2700 | Все виды радиосвязи |  | 1000 |  | 100 | 10 | В 1 -м районе IARU станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется испогъзовать частоту 7110 кГц |
| 7130 — 7200 | Первичная | 2700 | Все виды радиосвязи, SSB (преимущественно для соревнований), SSTV (SSTV-вызывная частота — 7165 кГц) |  | 1000 |  | 100 | 10 |  |
| 7175 — 7200 | Первичная | 2700 | Все вццы радиосвязи (преимущественно для межконтинентальных радиосвязей) |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| Диапазон 30 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100 — 10140 | Вторичная | 200 | CW (QRP-вызывная частота — 10116 кГц) |  | 1000 |  | 100 | 0 | В полосе частот 10100 —10150 кГц запрещается передача бюллетеней и новостей любым вццом излучения |
| 10140 — 10150 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные вццы радиосвязи, CW, APRS-частота — 10147 кГц |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| Диапазон 20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 — 14060 | Первичная | 200 | CW (преимущественно для соревнований), QRS-вызывная частота — 14055 кГц |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 14060 — 14070 | Первичная | 200 | CW (QRP-вызывная частота — 14060 кГц) |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 14070—14099 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные вццы радиосвязи, CW, автоматические цифровые станции, APRS-частота — 14096 кГц |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 14099 — 14101 | Первичная | 200 | Международная программа радиомаяков |  |  |  |  |  |  |
| 14101 — 14112 | Первичная | 2700 | Все цифровые вццы радиосвязи, SSB, CW, автоматические цифровые станции, APRS-частота — 14101 кГц |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 14112 — 14125 | Первичная | 2700 | SSB, CW |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 14125 — 14225 | Первичная | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), частота 14195 кГц ±5 кГц используется преимущественно для межконтинентальных радиосвязей, CW |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 14225—14235 | Первичная | 2700 | SSTV (SSTV-вызывная частота — 14230 кГц), SSB (преимущественно для соревнований), CW |  | 1000 |  | 100 | 0 |  |
| 14235—14350 | Первичная | 2700 | SSB (QRP-вызывная частота — 14285 кГц), CW |  | 1000 |  | 100 | 0 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоты 14292 и 14300 кГц |
| Диапазон 17 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18068 — 18095 | Вторичная | 200 | CW (QRP-вызывная частота — 18086 кГц) |  |  | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18095 — 18109 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные вццы радиосвязи, CW |  |  | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18109 — 18111 | Вторичная | 200 | Международная программа радиомаяков |  |  |  |  |  |  |
| 18111 — 18120 | Вторичная | 2700 | SSB, все цифровые виды радиосвязи, CW |  |  | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18120 — 18168 | Вторичная | 2700 | SSB (SSB QRP-вызывная частота — 18130 кГц), CW |  |  | 1000 | 100 | 0 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 18160 кГц |
| Диапазон 15 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21000 — 21010 | Первичная | 200 | CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 21010 — 21070 | Первичная | 200 | CW (QRS-вызывная частота — 21055 кГц, QRP-вызывная частота — 21060 кГц) | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 21070 — 21110 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды радиосвязи, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 21110 — 21120 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды радиосвязи, CW, SSTV | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 21120 — 21149 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды радиосвязи, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 21149 — 21151 | Первичная |  | Международная программа радиомаяков |  |  |  |  |  |  |
| 21151 —21225 | Первичная | 2700 | SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 21225 — 21450 | Первичная | 2700 | SSB (QRP-вызывная частота — 21285 кГц), SSTV (SSTV-вызывная частота — 21340 кГц), CW | 1000 |  |  | 100 | 10 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 21360 кГц |
| Диапазон 12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24890 — 24915 | Вторичная | 200 | CW (QRP-вызывная частота — 24906 кГц) | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 24915 — 24929 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды радиосвязи, CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 24929 — 24931 | Вторичная | 200 | Международная программа радиомаяков |  |  |  |  |  |  |
| 24931 — 24940 | Вторичная | 2700 | Все цифровые веды радиосвязи, SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 24940 — 24990 | Вторичная | 2700 | SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| Диапазон 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28000 — 28010 | Первичная | 200 | CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 28010 — 28070 | Первичная | 200 | CW (QRS-вызывная частота — 28055 кГц, QRP-вызывная частота — 28060 кГц) | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 28070 — 28190 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные веды радиосвязи, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 28190 — 28199 | Первичная | 200 | CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 28199 — 28201 | Первичная | 200 | Радиомаяки временного использования |  |  |  |  |  |  |
| 28201 — 28300 | Первичная | 2700 | SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 28300-28320 | Первичная | 2700 | Все цифровые веды радиосвязи, SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 28320 — 28550 | Первичная | 2700 | SSB (SSB QRP-вызывная частота — 28360 кГц), CW | 1000 |  |  | 100 | 0 |  |
| 28550 — 28600 | Первичная | 2700 | SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 28600 — 28700 | Первичная | 2700 | SSTV (SSTV-вызывная частота — 28680 кГц), все цифровые веды радиосвязи, SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 |  |
| 28700 — 29200 | Первичная | 2700 | SSB.AM, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 | Для AM имрина полосы сигнала 6000 Гц |
| 29200 — 29300 | Первичная | 6000 | Все цифровые веды радиосвязи, FM, SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 | Для экспериментальных пакетных связей узко полосной ЧМ рекомендуемые частоты через каждые 10 кГц в полосе 29210 — 29290 кГц с максимальной частотой модуляции 2,5 кГц |
| 29300 — 29510 | Первичная | 6000 | "Космос — Земля" — только прием сигналов со спутника (все веды любительской спутниковой радиосвязи) |  |  |  |  |  |  |
| 29510 — 29520 | Первичная |  | Защитная полоса — передачи запрещены | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 29520 — 29700 | Первичная | 6000 | FM (вызывная частота — 29600 кГц), SSB, CW | 1000 |  |  | 100 | 10 | Сетка частот 10 кГц |

Полосы частот, выделенные для любительской УКВ радиосвязи

| Полосы радиочастот, МГц |  | Основа |  |  | Макс, ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, Гц |  |  | Виды излучения и использование полосы частот в порядке приоритета |  |  | Мощность в зависимости от категории радиостанции, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2,3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 — 146 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,000 - 144,035 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,035 - 144,110 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ- и MS-радиосвязь — CW (радиосвязи без предварительной договоренности— 144,100 МГц) |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,035 - 144,110 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | CW (вызывная частота — 144,05 МГц) |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,110 - 144,150 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — цифровые узкополосные виды радиосвязи (JT65 — 144,120 — 144,150 МГц), CW |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,110 - 144,150 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | CW, цифровые узкополосные вццы (PSK31 -вызывная частота — 144,138 МГц) |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,150 - 144,165 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — SSB, CW |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,165 - 144,180 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Все цифровые воды радиосвязи, CW |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,180 - 144,360 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | SSB (вызывные частоты — 144,200 и 144,300 МГц), CW |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,180 - 144,360 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Только MS-радиосвязь — SSB (радиосвязи без предварительной договоренности — 144,195 — 144,205 МГц), CW |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,360 - 144,400 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Только MS-радиосвязь — все цифровые виды радиосвязи (вызывная частота — 144,370 МГц), CW, SSB |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,360 - 144,400 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Все цифровые виды радиосвязи, CW, SSB |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,110 - 144,150 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные виды радиосвязи (JT65 — 144,120 — 144,150 МГц) |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,110 - 144,150 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | CW, цифровые узкополосные виды радиосвязи (PSK31-вызывная частота — 144,138 МГц) |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,150 - 144,165 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — SSB, CW |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,165 - 144,180 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Все цифровые виды радиосвязи, CW |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,180 - 144,360 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | SSB (вызывные частоты — 144,200 и 144,300 МГц; MS-радиосвязь — 144,195 — 144,205 МГц, 500 Вт для 1-й категории), CW |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,360 - 144,400 |  | Первичная |  |  | 3,0 |  |  | Все цифровые виды радиосвязи (MS-вызывная частота 144,370 МГц, 500 Вт для 1-й категории), CW, SSB |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,400 - 144,490 |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только радиомаяки (CW и цифровые) |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,500 - 144,794 |  | Первичная |  |  | 25,0 |  |  | Все цифровые виды радиосвязи (вызывные частоты: SS7V — 144,500 МГц, RTTY— 144,600 МГц, FAX — 144,700 МГц, A7V — 144,525 и 144,750 МГц); дуплекс: 144,630 — 144,660 МГц (передача), 144,660 — 144,690 МГц (прием); автоматические цифровые радиостанции |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,794 - 144,990 |  | Первичная |  |  | 12,0 |  |  | Цифровые виды (APRS-частота — 144,800 МГц) |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,990 - 145,194 |  | Первичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (только для ретрансляторов, прием, шаг — 12,5 кГц) |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145,194 - 145,206 |  | Первичная |  |  | 12,0 |  |  | FM, космическая радиосвязь |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145,206 - 145,594 |  | Первичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (вызывная частота — 145,500 МГц), ретрансляторы записанных сообщений, шаг — 12,5 кГц |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц. Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частотах 145,45 и 145,5 МГц запрещается |  |  |  |
| 145,594 - 145,7935 |  | Первичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (только для ретрансляторов, передача, шаг — 12,5 кГц) |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145,7935 -145,806 |  | Первичная |  |  | 12,0 |  |  | FM |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Только для радиосвязи через спутники |  |  |  |  |
| 145,806 -146,000 |  | Первичная |  |  | 12,0 |  |  | Все виды радиосвязи |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | Только для радиосвязи через спутники |  |  |  |  |
| 430 — 440 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430,000 - 432,000 |  | Вторичная |  |  | 20,0 |  |  | Все виды радиосвязи |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432,000 - 432,025 |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW |  |  | 500 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432,025 - 432,100 |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432,025 - 432,100 |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | CW (вызывная частота — 432,050 МГц), цифровые узкополосные виды радиосвязи (вызывная частота — 432,088 МГц) |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432,100 - 432,400 |  | Вторичная |  |  | 2,7 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, SSB, цифровые виды радиосвязи |  |  | 500 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432,100 - 432,400 |  | Вторичная |  |  | 2,7 |  |  | CW, SSB (вызывная частота — 432,200 МГц), цифровые виды радиосвязи |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432,400 - 432,500 |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только радиомаяки (CW и цифровые виды радиосвязи) |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432,500 - 433,000 |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | Все виды радиосвязи (вызывные частоты: APRS — 432,500 МГц, RTTY — 432,500 МГц, FAX — 432,700 МГц) |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433,000 - 433,400 |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (только для ретрансляторов, прием, шаг — 25 кГц) |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433,400 - 433,600 |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (вызывная частота — 433,500 МГц), SS7V (вызывная частота — 433,400 МГц) |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433.450 МГц |  |  |  |
| 433,600 - 434,000 |  | Вторичная |  |  | 25,0 |  |  | Все виды радиосвязи (вызывные частоты: RTTY—433,600 МГц, FAX — 433,700 МГц), частота 433,800 МГц — только для APRS, автоматические цифровые радиостанции |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434,000 - 434,025 |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные вицы радиосвязи |  |  | 500 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434,025 - 434,100 |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | CW, цифровые узкополосные вицы радиосвязи |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434,100 - 434,600 |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434,600 - 435,000 |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (только для ретрансляторов, передача, шаг — 25 кГц) |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435,000 - 440,000 |  | Вторичная |  |  | 20,0 |  |  | Все воды радиосвязи, полоса частот 435 — 438 МГц — только для спутниковой радиосвязи |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260 — 1300 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260,000 -1270,000 |  |  | Вторичная |  |  | 20,0 |  |  | Все воды радиосвязи, радиосвязь через спутники ("Земля — космос") |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1270,000 - 1290,994 |  |  | Вторичная |  |  | 20,0 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1290,994 - 1291,481 |  |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (только для ретрансляторов, прием, шаг — 25 кГц) |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1291,481 - 1296,000 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1296,000 - 1296,150 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1296,025 - 1296,150 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | CW, цифровые узкополосные воды |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1296,150 - 1296,800 |  |  | Вторичная |  |  | 2,7 |  |  | Все воды радиосвязи (CW— 1296,200 МГц, FSK441 — 1296,370 МГц, SSTV — 1296,500 МГц, RTTY— 1296,600 МГц, FAX — 1296,700 МГц) |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1296,800 - 1296,994 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только радиомаяки (CW и цифровые) |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1296,994 - 1297,490 |  |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (только для ретрансляторов, передача, шаг — 25 кГц) |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1297,490 - 1298,000 |  |  | Вторичная |  |  | 12,0 |  |  | FM (шаг — 25 кГц, вызывная частота — 1297,500 МГц) |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1298,000 - 1300,000 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 — 2450 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320,000 - 2320,150 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только для ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные виды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 24000,000 - 2427,000 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Радиосвязь через спутники — все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 2427,000 - 2443,000 |  |  | Вторичная |  |  | 10000,0 |  |  | Радиосвязь через спутники — все воды радиосвязи, A7V |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 2443,000 - 2450,000 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Радиосвязь через спутники — все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5650 — 5850 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5650 - 5670 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи ("Земля — космос"), вызывная частота — 5668,2 МГц |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5725 - 5760 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Все цифровые воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5760 - 5762 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи, вызывная частота — 5760,2 МГц |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5762 - 5790 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Все цифровые воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5790 - 5850 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи (спутниковая радиосвязь, "космос — Земля") |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10000 —10500 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 - 10150 |  |  | Вторичная |  |  | 150.0 |  |  | Все цифровые воды радиосвязи, CW |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10150 - 10250 |  |  | Вторичная |  |  | 10000,0 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10250 - 10350 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Все цифровые воды радиосвязи, CW |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10350 - 10368 |  |  | Вторичная |  |  | 150,0 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10368 - 10370 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10368 - 10370 |  |  | Вторичная |  |  | 0,5 |  |  | CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи, вызывная частота — 10368,2 МГц |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10370 - 10450 |  |  | Вторичная |  |  | 10000,0 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 10450 - 10500 |  |  | Вторичная |  |  | 20,0 |  |  | Спутниковая радиосвязь, все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 24000 — 24250 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000 - 24048 |  |  | Первичная |  |  | 6000 |  |  | Все воды радиосвязи, спутниковая радиосвязь |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 24048 - 24050 |  |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 24048 - 24050 |  |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Спутниковая радиосвязь (узкополосные цифровые воды радиосвязи) |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 24050 - 24250 |  |  | Вторичная |  |  | 10000 |  |  | Все виды радиосвязи, вызывная частота — 24125 МГц |  |  | ' 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 47000 — 47200 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47000 - 47002 |  |  | Первичная |  |  | 0.5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 47002 - 47088 |  |  | Первичная |  |  | 6000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 47088 - 47090 |  |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 47090 - 47200 |  |  | Первичная |  |  | 10000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 76000 — 78000 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76000 - 77500 |  |  | Вторичная |  |  | 10000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 77500 - 77501 |  |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 77501 - 78000 |  |  | Первичная |  |  | 10000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 122250 —123000 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122250 -122251 |  |  | Вторичная |  |  | 0.5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 122251 - 123000 |  |  | Вторичная |  |  | 10000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 134000 —141000 МГц КВЧ (EHF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134000 - 134001 |  |  | Первичная |  |  | 0.5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 134001 - 136000 |  |  | Первичная |  |  | 10000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 136000 - 141000 |  |  | Вторичная |  |  | 10000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 241000 — 250000 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 241000 - 248000 |  |  | Вторичная |  |  | 10000 |  |  | Все виды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 248000 - 248001 |  |  | Первичная |  |  | 0,5 |  |  | Только ЕМЕ-радиосвязь — CW, цифровые узкополосные воды радиосвязи |  |  | 500 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 248001 - 250000 |  |  | Первичная |  |  | 10000 |  |  | Все воды радиосвязи |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |